КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

«Столярное дело»

Содержание.

- Описание компетенции.

  - Актуальность компетенции.

В современном обществе профессия столярное дело – одна из самых востребованных специальностей, ведь предметы столярных изделий и мебели всегда являются непременным атрибутом жилища человека. В нашей стране не только сложилась мощная столярная индустрия, которая обеспечивает потребителей типовой мебелью¸ но есть и много высококлассных профессионалов, которые демонстрируют свое мастерство в изготовлении эксклюзивных столярных изделий по индивидуальным заказам. Профессия столяра-мебельщика является востребованной¸ престижной и хорошо оплачиваемой, растёт спрос на высококвалифицированные кадры этой профессии.

Чтобы достичь высокого качества в столярном производстве, нужны современные технологии, сложное оборудование, поэтому профессия столяра-мебельщика – это техническая специальность, хотя связанная и с художественным творчеством.

Специалист столярного производства должен овладеть всеми видами операций по обработке дерева: различные виды отделки (шлифование, строгание и т.д.), операции сшивки деталей, их соединения и склейки, сборки отдельных узлов, изготовления и применения элементов декора. Для достижения необходимого качества изделий столяр мебельщик пользуется современным высокотехнологичным механизированным оборудованием.

Практически в каждом регионе есть потенциальные работодатели для специалистов по профессиям «мастер столярного и мебельного производства» «мастер столярно- плотничных и паркетных работ».

  - Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции.

Мастер столярного и мебельного производства. Столяр.

  - Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ |  |  |
| Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № | Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № | Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № |
| 764 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. № 390. Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) | 764 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. № 390. Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) | 764 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. № 390. Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) |

  - Требования к квалификации.

| Школьники. | Студенты. | Специалисты. |
| --- | --- | --- |
| ПМ.02 «Изготовление столярных и мебельных изделий ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей мебельных изделий. ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. Должен уметь: применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных работ; налаживать и применять в работе инструмент для изготовления столярных работ; производить подготовку и разметку заготовок для деталей; выполнять раскрой древесины и древесных материалов; выполнять основные операции по обработке древесины и древесных | ПМ.02 «Изготовление столярных и мебельных изделий ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столярных и мебельных изделий. ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. Должен уметь: применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных работ; налаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование для производства столярных работ; производить подготовку и разметку заготовок для деталей; выполнять раскрой древесины и древесных материалов; выполнять основные операции по обработке древесины и древесных материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование; | ПМ.02 «Изготовление столярных и мебельных изделий ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столярных и мебельных изделий. ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. Должен уметь: применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных работ; налаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование для производства столярных работ; производить подготовку и разметку заготовок для деталей; выполнять раскрой древесины и древесных материалов; выполнять основные операции по обработке древесины и древесных материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование; |

| материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование; определять степень точности обработки деталей по форме и размерам; допуски и посадки; определять степень точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; повышать качество обработки деталей по форме, размерам и классу шероховатости поверхности: формировать шипы, проушины, гнезда; | выполнять основные операции по первичной и чистовой обработке древесины и древесных материалов электрифицированным инструментом и на деревообрабатывающих станках: пиление, фрезерование, сверление, точение, строгание, долбление - шлифование; определять степень точности обработки деталей по форме и размерам; допуски и посадки; определять степень точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; повышать качество обработки деталей по форме, размерам и классу шероховатости поверхности: устранять пороки древесины, дефекты обработки, затачивать режущий инструмент; формировать шипы, проушины, гнезда; | выполнять основные операции по первичной и чистовой обработке древесины и древесных материалов электрифицированным инструментом и на деревообрабатывающих станках: пиление, фрезерование, сверление, точение, строгание, долбление - шлифование; определять степень точности обработки деталей по форме и размерам; допуски и посадки; определять степень точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; повышать качество обработки деталей по форме, размерам и классу шероховатости поверхности: устранять пороки древесины, дефекты обработки, затачивать режущий инструмент; формировать шипы, проушины, гнезда; |
| --- | --- | --- |

- Конкурсное задание.

  - Краткое описание задания.

Участник самостоятельно должен разметить согласно чертежу, заготовки, при помощи необходимого инструмента сформировать соединения, склеить и зачистить столик треугольник из массива, ольхи и фанеры.

Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить полноразмерный чертеж на листе МДФ, выполнить подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным инструментом сформировать соединения, склеить изделие и провести чистовую отделку путем шлифования.

Студенты: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить полноразмерный чертеж на листе МДФ, выполнить подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным и электрическим инструментом сформировать соединения, склеить изделие и провести чистовую отделку путем шлифования.

Специалисты: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить полноразмерный чертеж на листе МДФ, выполнить подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным и электрическим инструментом сформировать соединения, склеить изделие и провести чистовую отделку путем шлифования.

  - Структура и подробное описание конкурсного задания.

В таблицу заносится количество и название модулей для выполнения каждой категорией участников, время, отведенное на выполнение задания, описание конечного результата задания по каждому модулю или по заданию в целом.

| Категория участника | Наименование и описание модуля | День | Время | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьники | Модуль №1. Выполнение полноразмерного чертежа. | 1 день | 1 час | Разметка заготовок с полноразмерного чертежа. |
|  | Модуль № 2. Формирование шиповых соединений. | 1 день | 2 часа | Выполнить шиповые соединения чисто, по чертежу и без дефектов. |
|  | Модуль №3. Сборка стула, отделка. | 1 день | 1 час | Склеить стул, отшлифовать. |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа. |  |  |  |  |
| Студенты | Модуль №1. Выполнение полноразмерного чертежа. | 1 день | 1 час | Выполнение полноразмерного чертежа без помарок и потертостей. |
|  | Модуль № 2. Формирование шиповых соединений. | 1 день | 2 часа | Выполнить шиповые соединения чисто, по чертежу и без дефектов. |
|  | Модуль №3. Сборка стула, отделка. | 1 день | 1 час | Склеить стул, отшлифовать. |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа. |  |  |  |  |

| Специалист | Модуль №1. Выполнение полноразмерного чертежа. | 1 день | 1 час | Выполнение полноразмерного чертежа без помарок и потертостей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль № 2. Формирование шиповых соединений. | 1 день | 2 часа | Выполнить шиповые соединения чисто, по чертежу и без дефектов. |
|  | Модуль №3. Сборка столика, отделка. | 1 день | 1 час | Склеить стул, отшлифовать и |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа. |  |  |  |  |

Участник может самостоятельно распределить время на выполнение каждого модуля.

  - Последовательность выполнения задания.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка рабочего места: - расположение инструментов и заготовок в соответствующем порядке; - проверка соответствия используемого инструмента; 2.Изучение конкурсного задания; Модуль № 1. Выполнение полноразмерного чертежа. (МДФ) Передача изделия на оценку экспертам; (по окончанию конкурсного дня) Модуль № 2. Разметка деталей (ножки); торцевание заготовок по длине и в угол; формирование проушин; Передача изделия на оценку экспертам; (При сдаче соединений на сухо экспертам на оценку, участник должен сделать маркировку на соединении; например 1-1,А-А и т.д.) Модуль № 3. разметка деталей (крышки); торцевание деталей в угол; формирование проушин; формирование соединения (домино, шкант); Сборка на сухо; Передача деталей на оценку экспертам; Формирование окружности крышки, Обработка шлифованием деталей; Сборка изделия (склеивание); Передача изделия на оценку экспертам; Уборка рабочего места; Экспертная группа за день до начала отборочного определяется с условиями выполнения задания! | 1. Подготовка рабочего места: - расположение инструментов и заготовок в соответствующем порядке; - проверка соответствия используемого инструмента; Изучение конкурсного задания; Модуль № 1. Выполнение полноразмерного чертежа. (МДФ) Передача изделия на оценку экспертам; (по окончанию конкурсного дня) Модуль № 2. Разметка деталей (ножки); . торцевание заготовок по длине и в угол; формирование проушин; Передача изделия на оценку экспертам; (При сдаче соединений на сухо экспертам на оценку, участник должен сделать маркировку на соединении; например 1-1,А-А и т.д.) Модуль № 3. разметка деталей (крышки); торцевание деталей в угол; формирование проушин; формирование соединения (домино, шкант); Сборка на сухо; Передача деталей на оценку экспертам; Формирование окружности крышки, Обработка шлифованием деталей; Сборка изделия (склеивание); Передача изделия на оценку экспертам; Уборка рабочего места; Экспертная группа за день до начала отборочного определяется с условиями выполнения задания! | 1. Подготовка рабочего места: - расположение инструментов и заготовок в соответствующем порядке; - проверка соответствия используемого инструмента; Изучение конкурсного задания; Модуль № 1. Выполнение полноразмерного чертежа. (МДФ) Передача изделия на оценку экспертам; (по окончанию конкурсного дня) Модуль № 2. Разметка деталей (ножки); 5. торцевание заготовок по длине и в угол; формирование проушин; Передача изделия на оценку экспертам; (При сдаче соединений на сухо экспертам на оценку, участник должен сделать маркировку на соединении; например 1-1,А-А и т.д.) Модуль № 3. разметка деталей (крышки); торцевание деталей в угол; формирование проушин; формирование соединения (домино, шкант); Сборка на сухо; Передача деталей на оценку экспертам; Формирование окружности крышки, Обработка шлифованием деталей; Сборка изделия (склеивание); Передача изделия на оценку экспертам; Уборка рабочего места; Экспертная группа за день до начала отборочного определяется с условиями выполнения задания! |

  - Внесение изменений 30% в конкурсное задание

Главный эксперт вносит изменения в конкурсные задания с учетом категорий;

Изменение размеров. Изменение шиповых соединений, изменение углов, дополнение фасок. Дополнение окружности!

Школьники.

180

150

180

150

150

150

180

Студенты.

Специалисты.

  - Критерии оценки выполнения задания.

Критерии для Школьников.

| № | Критерий | Макс. балл | Балл. | Оценка. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чертеж |  | 21 | 21 | Измеримая |
| Внутренние соединения |  | 16 | 16 | Измеримая |
| Сборка изделия и внешний вид |  | 63 | 63 | Измеримая |

Критерии для Студентов

| № | Критерий | Макс. балл | Балл. | Оценка. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чертеж |  | 13 | 13 | Измеримая |
| Внутренние соединения |  | 15 | 15 | Измеримая |
| Сборка изделия и внешний вид |  | 72 | 72 | Измеримая |

Критерии для Студентов и Специалистов.

| № | Критерий | Макс. балл | Балл. | Оценка. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чертеж |  | 12 | 12 | Измеримая |
| Внутренние соединения |  | 11 | 11 | Измеримая |
| Сборка изделия и внешний вид |  | 77 | 77 | Измеримая |

* Подробные критерии оценивания будут доступны после внесения 30 % изменения в конкурсное задание

- Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.

*Возможно использование аналогов (с аналогичными характеристиками) указанного оборудования, инструментов и расходных материалов.

Студенты, специалисты.

(Школьники из электрооборудования могут использовать только аккумуляторную дрель и шлифовальную машинку).

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (ДОПУСКАЮТСЯ АНАЛОГИ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1 | АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮ ЩИЙ CTL 26 E 230V |  | https://www.festool.ru/каталог/пылеудаление/пылеудаляющие-аппараты/574947---ctl-26-e-230v | шт | 5/5 |
| 2 | ДРЕЛЬ-ОТВ. АКК., комп. в конт. T-Loc CXS Li 1,5 Set EU 230V |  | https://www.festool.ru/каталог/сверление-и-завинчивание/аккумуляторные-дрели-шуруповёрты/564532---cxs-li-2,6-set#Обзор | шт | 5/5 |
| 3 | ЛОБЗИК CARVEX АКК., компл. в конт. TLoc PSC 420 EBPlus Li 18 |  | https://www.festool.ru/каталог/пиление/лобзики/574713---psc-420-li-eb-basic#Обзор | шт | 5/5 |
| 4 | Стол рабочий, многофункционал ьный MFT/3 |  | https://www.festool.ru/каталог/организация-рабочего-места/многофункциональный-стол/495315---mft3#Обзор | шт | 5/5 |
| 5 | Струбцины, комплект из 2 шт. FSZ 120/2 |  | https://www.ftool.ru/strubtsiny-vintovyye-festool-fsz-1202/ | шт | 5/5 |
| 6 | Струбцины, комплект из 2 шт. FSZ 300/2 |  | https://www.ftool.ru/strubtsiny-vintovyye-festool-fsz-3002/ | шт | 5/5 |
| 7 | ФРЕЗЕР в контейнере T-Loc OF 1400 EBQ – Plus |  | https://www.festool.ru/каталог/фрезерование/вертикальные-фрезеры/574341---of-1400-ebq-plus#Обзор | шт | 5/5 |
| 8 | ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-Plus |  | https://www.festool.ru/каталог/обработка-поверхности/эксцентриковая-шлифовальная-машинка/575056---ets-1505-eq-plus | шт | 5/5 |
| 9 | Респиратор |  | https://market.yandex.ru/product--respirator-3m-8132-ffp3-s-klapanom-vydokha/988659374?cpc=UHOHG4f31zJxh3WRm9NLWg00GV1ddWvaCMkXes9XFQ5VPauP6zfkW_zzeoNvHWLbc6Ox10_4dES9u-vAY1lalHqq9GqbYNW-lEAVIbgr8_NnCnO-dZr2AVRo52kAX0mWEmTmqQoKmvBJ0NVXRFhrBN77lTgfArTw4RtcEKIqn9IPt0O1FsottQ%2C%2C&sku=101356202292&offerid=5EQxHeiRiiWRkvHJSaLdAg&cpa=1 | шт | 5/5 |
| 10 | Защитные очки. |  | https://market.yandex.ru/product--ochki-zashchitnye-i-spector-vernon/1489412250?cpc=mRQeZk_XEPlUiblBfxWxqKpr5GLaOBjRolw8eOsB_o1kJ5OPRIeDyePQT6jn5-X8rNiULQS661eIX6y2zP7dl45lXcwQAO_mBbv1FMDGNCvVB4Bg1YSTodfHKbVUIuGI0oGxdNq-cCgJLoOz3KPrDOLooyxT3glinxd2rQGiQ54cTdG6hkPUtw%2C%2C&from-show-uid=16746284548384713819600001&sku=101526414672&do-waremd5=sACQ0M1sNePDGoocfA_W6A&sponsored=1&cpa=1 | шт | 5/5 |
| 11 | Струбцина 1000 мм |  | https://market.yandex.ru/product--strubtsina-f-obraznaia-1000-mm-120-mm-startul-master-st9014-100/1456370272?sku=101471144914&do-waremd5=AmvKaPm6ir6dLv7cCuOd6Q&uniqueId=2248796 | шт | 10/5 |
| 12 | Верстак деревянный 1500*600мм, с лотком (пример) |  |  | шт | 5/5 |
| 13 | набор спиральных сверл Ø3-10 мм |  | https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-sverl-spiralnyh-po-derevu-m-type-profesional-8-sht-3-10-mm-hcs-m-obraznaya-zatochka-stayer-2942-h8-z02-1226375/ | Шт. | 5/5 |
| 14 | Бита 4*50 под конфирмат |  | https://goodmag.ru/product/bity-nyekh-4kh50-pod-konfirmat-10-sht-tsena-sht-craftmate-novocraft-nakryepko-030008/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%2591%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582 | Шт. | 5/5 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА (школьники) |  |  |  |  |  |
| 1 | Сидение |  | Ольха 350*350*30 | Шт. | 2 |
| 2 | Ножка |  | Ольха 550*80*30 | Шт. | 2 |
| 4 | МДФ (фанера) для выполнения чертежа |  | МДФ (фанера) 450*450*10-12 | Шт. | 1 |
| 5 | Клей ПВА |  | Клей ПВА - 1 кг. | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА (СТУДЕНТЫ) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во на одного участника |
| 1 | Сидение |  | Ольха 350*350*40 | Шт. | 1 |
| 2 | Ножка |  | Ольха 500*40*40 | Шт. | 3 |
| 3 | Ножка большая |  | Ольха 750*40*90 | Шт. | 1 |
| 4 | Проножка |  | Ольха 500*40*40 | Шт. | 2 |
| 5 | Спинка |  | Ольха 250*30*80 | Шт. | 1 |
| 6 | МДФ (фанера) для выполнения чертежа |  | МДФ или Фанера 10/12*800*500 | Шт. | 1 |
| 7 | Клей ПВА |  | Клей ПВА - 1 кг. | Шт. | 1 |
| 8 | Конфират (для студентов) |  | Мебельный 7*50 | Шт. | 2 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА (СПЕЦИАЛИСТЫ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Сидение |  | Ольха 350*350*40 | Шт. | 1 |
| 2 | Ножка |  | Ольха 500*40*40 | Шт. | 4 |
| 3 | Проножка |  | Ольха 500*40*40 | Шт. | 2 |
| 4 | МДФ (фанера) для выполнения чертежа |  | МДФ или Фанера 10/12*500*500 | Шт. | 1 |
| 5 | Клей ПВА |  | Клей ПВА - 1 кг. | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 1 | спецодежда |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 2 | Защитные очки. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 3 | Специальная обувь (200 Дж) |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | пара | 1 |
| 4 | Наушники защитные. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 5 | Угломер. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 6 | щётка-смётка. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 7 | башмачок + наждачная бумага зернистости не более 240. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 8 | набор спиральных сверл Ø1-10 мм |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 9 | набор перовых сверл |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 10 | ножовка со средним или мелким зубом. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 11 | стамеска-долото 8 мм. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Наб | 1 |
| 12 | набор стамесок разных размеров |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Наб | 1 |
| 13 | киянка деревянная. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 14 | угольник столярный. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 15 | Малка. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 16 | линейка металлическая 300-500 мм. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 17 | Рулетка. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 18 | Шило. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 19 | карандаш простой. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 20 | Циркуль (окружность 600 мм) |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 21 | Респиратор |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | шт | 1 |
| 22 | Струбцина 1000 мм |  | На усмотрение участника. При необходимости! | шт | 1 |
| 22 | РУЧНОЙ ФРЕЗЕР |  | РАЗРЕШЕНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ТОЛЬКО ОДИН ЛЮБОЙ ФРЕЗЕР И НЕОБХОДИМЫЕ ФРЕЗЫ (ЛЮБЫЕ ШАБЛОНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРА ЗАПРЕЩЕНЫ)!!! | шт | 1 |
| 23 | Тиски Моxon |  | ЗАПРЕЩЕНЫ!!! |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1 | Стол офисный |  | 1400х600х750 | Шт. | 3/5 |
| 2 | Стул посетителя офисный |  | Размеры: 55х80 | Шт. | 5/5 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1 | Ручка+бумага А4. |  | https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%204%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&lr=10735&clid=2233627 | Шт. | 2/5 |
| 2 | Компьютер или ноутбук. |  | https://www.citilink.ru/product/noutbuk-lenovo-ip3-14ada05-ryzen-5-3500u-8gb-ssd512gb-r540-2gb-14-ips-1893704/?yclid=668180730404983807&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cities-srch-cat-dsa_fid_test_tov-cpa&utm_term=&utm_content=%7Cc%3A68713461%7Cg%3A4770088154%7Cb%3A11502665252%7Ck%3A2048662%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Anone%7Ct%3Apremium%7Cp%3A1%7Cr%3A2048662%7Cdev%3Adesktop¦cgci:0&utm_param1=cpa | Шт. | 1 |
| 3 | Принтер МФУ |  | https://www.ozon.ru/product/mfu-pantum-bm5100fdw-620137889/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D0%25BC%25D1%2584%25D1%2583&sh=n5mRrRd0cw | Шт. | 1 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования, средства индивидуальной защиты | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1 | Порошковый огнетушитель ОП-4 |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | Шт. | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Наименование необходимого оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1 | Кулер для воды |  | настольный без охлаждения | Шт. | 1 |
| 2 | Розетка 220 V |  | двойная розетка мощность. 220 V. Электроинструмент 3 кВт на двойную розетку. | Шт. | 11 |

4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учётом основных нозологий.

| Виды нозологий. | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 3 м.кв. | 2 м. | Для слабослышащих участников можно предусмотреть звукоусиливающую аппаратуру, телефон громкоговорящий акустическая система, информационная индукционная система, индивидуальные наушники. |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | 3 м.кв. | 2 м. | Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов; предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов. |
| Рабочее место участника с соматическими заболеваниями | 3 м.кв. | 2 м. | Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечнососудистой системы, а также инвалиды вследствие других соматических заболеваний условия труда на рабочих местах должны соответствовать оптимальным и допустимым по микроклиматическим параметрам. На рабочих местах не допускается присутствие вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды металлов, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. Не допускается наличие тепловых излучений; локальной вибрации, электромагнитных излучений, ультрафиолетовой радиации. Уровни шума на рабочих местах и освещенность должны соответствовать действующим нормативам. Использовать столы - с регулируемыми высотой и углом наклона поверхности; стулья (кресла) - с регулируемыми высотой сиденья и положением спинки. |
| Рабочее место участника с ментальными нарушениями | 3 м.кв. | 2 м. | Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие нервно-психических заболеваний создаются оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия |

|  |  |  | производственной среды, в том числе: температура воздуха в холодный период года при легкой работе - 21 - 24 °C; при средней тяжести работ - 17 - 20 °C; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 - 60 %; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов металлов; электромагнитное излучение - не выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие микроорганизмов, продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты. Оборудование (технические устройства) должно быть безопасное и комфортное в пользовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования, передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью и в то же время не затрудняющие досягаемость; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей). Требования к условиям и организации труда на рабочих местах инвалидов вследствие заболеваний нервной системы |
| --- | --- | --- | --- |

5. Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий участников.

6. Требования охраны труда и техники безопасности.

Во время проведения соревнования необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений. При работе участник обязан:

поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте;

рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения;

выполнять работу только исправным, хорошо заточенным инструментом;  использовать защитные очки при работе инструментом ударного действия;

прочно закреплять обрабатываемую деталь в тисках при ручной резке древесины ножовкой;

использовать для работы лучковую пилу с хорошо разведенным полотном и надежно закрепленным шнуром, обеспечивающим необходимое его натяжение;

при запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента;

технологические операции (пиление, обтесывание, долбление и т.п.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя специальные упоры и приспособления;

очищать струги (рубанок, фуганок, и. т.п.) от стружки деревянными клиньями, а не руками;

использовать рабочий инструмент только по прямому назначению;

Участникам запрещается:

допускать скапливание посторонних предметов на рабочих местах;         захламлять верстаки отходами и стружкой;

сдувать стружку и опилки ртом или убирать их руками;

производить уборку над и под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов;

вытирать рубильники и другие выключатели тока;  собирать в один ящик тряпки, отходы бумаги и

промасленной ветоши;

очищать струги (рубанок, фуганок, и. т.п.) от стружки руками;

выносить с площадки проведения соревнования и вносить в нее любые предметы, приборы и оборудование без согласования с экспертом (иного ответственного лица).

Обо всех неполадках в работе оборудования и механизмов необходимо ставить в известность эксперта (иного ответственного лица).

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании), обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целости их изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и механизмов, немедленно прекратить работу, сообщить об этом эксперту (иному ответственному лицу) и действовать в соответствии с его указаниями.

При получении травмы сообщить об этом эксперту (иному ответственному лицу).

При необходимости помочь эксперту (иному ответственному лицу) оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в его отправке в ближайшее лечебное учреждение.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ СОРЕВНОВАНИЯ.

Привести в порядок рабочее место только при отключении всех токонесущих устройств.

Привести в порядок использованное оборудование и приспособления. Стружку и опилки с рабочего места убрать с помощью щетки.

Убрать в отведенное место инструменты.

Тщательно вымыть руки с мылом.

При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений и инструментов проинформировать об этом эксперта (иное ответственное лицо). С его разрешения организованно покинуть площадку проведения соревнования.